Цветовая маркировка оптических волокон и оптических  модулей  в кабеле SNR

Для облегчения идентификации волокон в кабеле SNR и удобства при монтаже применяется цветовая маркировка оптических волокон. Если в оптическом модуле располагается более 1 волокна, то волокна окрашены в различные цвета.

Соответствие цвета условному номеру волокна:

| Волокно | Цвет волокна |
| --- | --- |
| № 1 | Синий |
| № 2 | Оранжевый |
| № 3 | Зеленый |
| № 4 | Коричневый |
| № 5 | Серый |
| № 6 | Белый |
| № 7 | Красный |
| № 8 | Черный |
| № 9 | Желтый |
| № 10 | Фиолетовый |
| № 11 | Розовый |
| № 12 | Бирюзовый |

Если в оптическом модуле расположено более 12 волокон, то вводится дополнительная маркировка черными метками, нанесенными через 50 мм.

| Волокно | Цвет волокна |
| --- | --- |
| № 13 | Синий + метки |
| № 14 | Оранжевый + метки |
| № 15 | Зеленый + метки |
| № 16 | Коричневый + метки |
| № 17 | Серый + метки |
| № 18 | Белый + метки |
| № 19 | Красный + метки |
| № 20 | Черный + метки |
| № 21 | Желтый + метки |
| № 22 | Фиолетовый + метки |
| № 23 | Розовый + метки |
| № 24 | Бирюзовый + метки |

В кабелях типа Loose Tube, где может быть несколько оптических модулей вводится цветовой ключ. Это пара оптических модулей (или технологических заполняющих модулей без волокон) зеленого и красного цвета от которых можно производить отсчет остальных неокрашенных модулей.